Evaporační ochlazovač vzduchu

R 501

Vážený zákazníku,

děkujeme za zakoupení výrobku značky TAURUS.

Díky použitým technologiím, designu a výkonu a skutečnosti, že výrobek přesahuje předepsané normy kvality, Vám můžeme garantovat dlouhou životnost a spokojenost s jeho používáním.

POPIS

A 	Výstup vzduchu

B 	Kolečka

C	Úchyt přívodního kabelu

D	Madla k přenášení

E	Vodní zásobník

F	Osvěžování / Zvlhčování

G	Vypínač

H	Rychlost 1

I	Rychlost 2

J	Rychlost 3

K 	Oscilace lamel

L	Ochlazovací kontejnery

Pokud model vašeho spotřebiče nemá příslušenství popsané výše, můžete jej také zakoupit samostatně od servisního střediska.

OBSLUHA A PÉČE

Před každým použitím přístroje úplně rozviňte síťový kabel.

Nepoužívejte spotřebič bez správně nainstalovaného příslušenství.

Spotřebič nepoužívejte, nepracuje-li vypínač On/off správně.

Pokud je spotřebič překlopený, nepoužívejte jej.

Vždy spotřebič odpojte z elektrické sítě, když není používán, nebo před jeho údržbou.

Uchovávejte spotřebič mimo dosah dětí a/nebo osob se sníženými psychickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedo-statkem zkušeností a znalostí.

Zajistěte, aby prach, nečistoty nebo jiné cizí objekty neblokovaly výstup vzduchu.

Nikdy nenechávejte spotřebič připojený a bez dozoru, pokud se nepo-užívá. To šetříenergii a prodlužuje životnost spotřebiče.

INSTALACE

Ujistěte se, že jste odstranili veškerý obalový materiál ze zařízení.

Před instalací nebo montáží se ujistěte, že je ventilátor vypnutý a odpojený ze sítě.

Ujistěte se, že je spotřebič ve vodorovné poloze vzhledem k podlaze.

Přívodní šňůra musí být snadno přístupná, aby šlo přístroj odpojit v případě nouze.

MONTÁŽ KOLEČEK

Pro potřeby montáže koleček otočte spotřebič čelem k podlaze.

Zafixujte kolečka do děr nacházejících se v základně spotřebiče.

Znovu postavte spotřebič tak, aby bylo možné prověřit správnou funkci koleček.

NÁVOD K POUŽITÍ

POUŽITÍ

Před zapojením přístroje úplně rozviňte síťový kabel.

Zapojte spotřebič do elektrické sítě.

Postavte spotřebič tak, aby proud vzduchu směroval v požadovaném směru.

Spusťte spotřebič za použití jednoho voličů rychlosti (H / I / J).

FUNKCE OTÁČENÍ

Funkce otáčení umožňuje směrovat tok proudění vzduchu z přístroje tak, aby se automaticky otáčel v rozsahu 75o.

Chcete-li tuto funkci aktivovat, stiskněte tlačítko (K).

Chcete-li tuto funkci deaktivovat, postupujte setejně jako při zapnutí ale v opačném pořadí.

FUNKCE OSVĚŽOVÁNÍ / ZVLHČOVÁNÍ

Chcete-li tuto funkci aktivovat, stiskněte tlačítko (F).

Chcete-li tuto funkci deaktivovat, postupujte setejně jako při zapnutí ale v opačném pořadí.

Tuto funkci neaktivujte, není-li v zásobníku žádná voda, nebo je-li hladina vody pod minimální ryskou.

Pro zchlazení osvěžovaného vzduchu umístěte do vodního zásobníku namrazené ochlazovací kontejnery (L)

POTÉ CO JSTE DOKONČILI PRÁCI SE SPOTŘEBIČEM

Zastavte spotřebič vypínačem (G).

Odpojte spotřebič z elektrické sítě.

Vyčistěte spotřebič.

ÚCHYT PŘÍVODNÍHO KABELU

Tento spotřebič má úchyt přívodního kabelu na zadní části těla (C).

TRANSPORTNÍ RUKOJEŤ

Tento spotřebič má rukojeť na zadní části těla, což usnadňuje pohodlnou přepravu. (D)

BEZPEČNOSTNÍ TEPELNÁ POJISTKA

Spotřebič je vybaven pojistkou, která jej chrání před přehřátím.

ČIŠTĚNÍ

Před zahájením čištšění odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte jej vychladnout.

Zařízení očištěte vlhkou látkou s pár kapkami čistícího prostředku, a poté osušte.

K čištění zařízení nepoužívejte rozpouštědla nebo kyselé či zásadité čistící prostředky, jako jsou bělidla, ani brusné čistící prostředky.

Nikdy neponořujte spotřebič do vody ani jiné tekutiny, ani jej neumisťujte pod tekoucí vodu

V případě, že není spotřebič řádně čištěn, jeho povrch se může zhoršit a neodvrtně ovlivnit délku životnosti spotřebiče a spotřebič může být nebezpečné používat

Mobilný ochladzovač - SK

R 501

Vážený zákazník,

ďakujeme za zakúpenie výrobku značky TAURUS.

Vďaka použitým technológiám, dizajnu, výkonu a skutočnosti, že výrobok presahuje predpísané normy kvality, Vám môžeme garantovať dlhú životnosť a spokojnost s jeho používaním.

POPIS

A 	Výstup vzduchu

B 	Kolieska

C	Úchyt prívodného kábla

D	Prenosné rukoväte

E	Vodný zásobník

F	Osviežovanie / Zvlhčovanie

G	Vypínač

H	Rýchlosť 1

I	Rýchlosť 2

J	Rýchlosť 3

K 	Oscilácie lamiel

L	Ochladzovací kontajnery

Ak model vášho spotrebiča nemá príslušenstvo popísané vyššie, môžete ho tiež zakúpiť samostatne od servisného strediska.

OBSLUHA A STAROSTLIVOSŤ:

Pred každým použitím prístroja úplne rozviňte sieťový kábel.

Nepoužívajte spotrebič bez správne nainstalovaného príslušenstva.

Spotrebič nepoužívajte, ak nepracuje vypínač On / off správne.

Ak je spotrebič preklopený, nepoužívajte ho.

Vždy spotrebič odpojte z elektrickej siete, keď nie je používaný, alebo pred jeho údržbou.

Uchovávajte spotrebič mimo dosahu detí a / alebo osôb so zníženými psychickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedo-statkom skúseností a znalostí.

Zaistite, aby prach, nečistoty alebo iné cudzie objekty neblokovali výstup vzduchu.

Nikdy nenechávajte spotrebič pripojený a bez dozoru, pokiaľ sa nepoužíva. To šetříenergii a predlžuje životnosť spotrebiča.

INŠTALÁCIA:

Uistite sa, že ste odstanili všetok obal zo spotrebiča.

Pred inštaláciou alebo montážou sa uistite, že je ventilátor vypnutý a odpojený zo siete.

Uistite sa, že je spotrebič vo vodorovnej polohe vzhľadom k podlahe.

Prívodný šnúra musí byť ľahko prístupná, aby išlo prístroj odpojiť v prípade núdze.

MONTÁŽ KOLIESOK

Pre potreby montáže koliesok otočte spotrebič čelom k podlahe.

Zafixujte kolieska do dier nachádzajúcich sa v základni spotrebiča.

Znovu postavte spotrebič tak, aby bolo možné preveriť správnu funkciu koliesok.

NÁVOD NA POUŽITIE

POUŽITIE

Pred zapojením prístroja úplne rozviňte sieťový kábel.

Zapojte spotrebič do elektrickej siete.

Postavte spotrebič tak, aby prúd vzduchu smeroval v požadovanom smere.

Spustite spotrebič za použitia jedného voličov rýchlosti (H / I / J).

FUNKCIE OTÁČANIA

Funkcia otáčania umožňuje smerovať tok prúdenia vzduchu z prístroja tak, aby sa automaticky otáčal v rozsahu 75o.

Ak chcete túto funkciu aktivovať, stlačte tlačidlo (K).

Ak chcete túto funkciu deaktivovať, postupujte setejně ako pri zapnutí ale v opačnom poradí.

FUNKCIA OSVIEŽOVANIA / ZVLHČOVANIA

Ak chcete túto funkciu aktivovať, stlačte tlačidlo (F).

Ak chcete túto funkciu deaktivovať, postupujte setejně ako pri zapnutí ale v opačnom poradí.

Túto funkciu neaktivujte, ak nie je v zásobníku žiadna voda, alebo ak je hladina vody pod minimálnu ryskou.

Pre schladenie osvěžovaného vzduchu umiestnite do vodného zásobníka namrazená ochladzovací kontajnery (L).

- POTOM ČO STE DOKONČILI PRÁCU SO SPOTREBIČOM:

Vypnite spotrebič za použitia Vypínača (G).

Odpojte spotrebič zo siete.

Vyčistite spotrebič.

ÚCHYT PRÍVODNÉHO KÁBLA

Tento spotrebič má úchyt prívodného kábla na zadnej časti tela (C).

TRANSPORTNÁ RUKOVÄŤ

Tento spotrebič má rukoväť na zadnej časti tela, čo uľahčuje pohodlnú prepravu. (D)

BEZPEČNOSTNÁ TEPELNÁ POISTKA

Spotrebič je vybavený poistkou, ktorá ho chráni pred prehriatím.

- ČISTENIE:

Pred začatím čistenia odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť.

Spotřeibič čistite vhkým handričkou s pomocou niekoľkých kvapiek čistiaceho prostriedku a potom vysušte.

Na čistenie zariadenia nepoužívajte rozpúšťadlá alebo kyslé či zásadité čistiace prostriedky, ako sú bielidlá, ani brúsne čistiace prostriedky.

Nikdy neponárajte spotrebič do vody ani inej tekutiny, ani ho neumiestňujte pod tečúcu vodu.

V prípade, že nie je spotrebič riadne čistený, jeho povrch sa môže zhoršiť a neodvrtně ovplyvniť dĺžku životnosti spotrebiča a spotrebič môže byť nebezpečné používať.